OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat zadania:	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej DW 641 odc. /Gąsiorki/-Rzeżęcin

Lokalizacja:	Droga wojewódzka DW  641 Lipa Góra-Gąsiorki-Rzeżęcin

ODC. /Gąsiorki/- Rzeżęcin

KM ( PT Sigma )  : 3+520 -  5+300  i  6+157- 6+447  ,

Długość odcinka przewidzianego do remontu 2070 m   ( 1780 m i 290 m )

Inwestor:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdańsk

S P I S   T R E Ś C I

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - 1.1. Inwestor

  - 1.2. Podstawa opracowania

  - 1.3. Przedmiot i zakres opracowania

- CZĘŚĆ TECHNICZNA

  - 2.1. Stan istniejący

  - 2.2. Stan projektowany

    - 2.2.1. Plan sytuacyjny

    - 2.2.2. Zakres robót i zaprojektowana konstrukcje nawierzchni

    - 2.2.3. Ochrona środowiska i prace zabezpieczające

    - 2.2.4. Urządzenia towarzyszące

    - 2.2.5. Pozostałe  informacje

- CZĘŚĆ OGÓLNA.

  - Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdańsk

  - Podstawa opracowania.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- Wizja lokalna i pomiary własne w terenie,

- Dane z program EwidMaster – posiadana przez ZDW w Gdańsku EWIDENCJA i fotorejestracja sieci drogowej, PT Sigma,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

  - Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla wykonania remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej DW 641 odc. /Gąsiorki/- Rzeżęcin ,  lokalizacje WG  pt Sigma  km 3+520- 5+300= 1780 m  oraz 6+157- 6+447= 290 m ,  długość  remontu  - 2070  m .

- CZĘŚĆ TECHNICZNA.

  - Stan istniejący.

DW 641 odc. / Gąsiorki /- Rzeżęcin  na odcinku od km 3+520  do km 5+300 nawierzchnia  ma śr. szerokość 5,4 m, dł. 1780 m. Odcinek 1 do remontu  rozpoczyna się  za mostem Olszówka , za pierwszym wjazdem w lewo i kończy przed  skrzyżowaniem z drogą gminną z płyt betonowych do m. Królów Las po prawej (na wysokości drugiego drzewo ). Odcinek 2 do remontu rozpoczyna się od km 6+157 do 6+447 o śr. szer. 5,0 na szlaku, rozpoczyna się za m. Rzeżęcin, od tablicy „ koniec obszaru zabudowanego „ i biegnie do krawędzi skrzyżowania z drogą wojewódzka DW 234 . Oba odcinki przebiegają  poza obszarem zabudowanym, na terenie gminy Morzeszczyn , powiat tczewski. Nawierzchnia na tym odcinku była na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom utrzymaniowym – naprawach w technologiach np. remonty cząstkowe mieszankami mineralno – asfaltowymi na zimno oraz remonty emulsją asfaltową i grysami z remontera typu „patcher”.

Pomimo wykonanych remontów cząstkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spękania, wyboje, ubytki i wykruszenia, które ze względu na swoje zagęszczenie, lokalizację i rozmiary stwarzają bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym.

  - Stan projektowany.

    - Plan sytuacyjny.

W ramach remontu przewiduje się wycinkę  krzaków  przydrożnych z pasa drogowego wraz z wykarczowaniem  we wskazanych lokalizacjach, z wywozem i utylizacją.

W trzech lokalizacjach ( odcinek 1) planuje się  przeprowadzić  renowację  ( odtworzenie ) istniejących  rowów przydrożnych . Celem odprowadzenia wód powierzchniowych z jezdni do ww rowów należy wykonać z obu stron rowu włączenia poprzez wykonanie ścieku z  korytek  betonowych prefabrykowanych , na długości  20 m .

Remont przewiduje oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11 W KR3 w ilości średnio 75 kg/m2 (3 cm) i warstwy ścieralnej z AC 11 S KR3 o gr. 4 cm.

W obszarze  skrzyżowania DW 641  z DW 234 przewiduje się  wykonać  na powierzchni ok. 200 m2 zabieg frezowania na zimno, z uwagi na  konieczność uzyskania równości i płynności na włączeniu  z krawędzią istniejącej  nawierzchni  DW 234.

Na całej długości odcinków należy uzupełnić pobocza gruntowe mieszanką  KŁSM 0/31,5 o szer. 0,75 m z każdej strony do nowego poziomu niwelety jezdni – średnio o grubości 10 cm.

Mieszanka KŁSM 0/31,5 musi odpowiadać wymaganiom zawartym w SST D-06.03.01, pkt. 2.1.1. tj. Materiałem do wykonania mieszanki z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Remont odcinka  drogi  DW 641  nie obejmuje remontu  istniejących  zjazdów.

Wykonawca na wyremontowanym  odcinku  winien  wykonać  oznakowanie  poziome  cienkowarstwowe  w zakresie  linii krawędziowych  P-7c, P-7d, szerokości 0,12 m ( wg  PT SIGMA)

Przekrój podłużny i poprzeczny.

Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o wartości spadków w zakresie od 1% do 3% .

Pochylenie podłużne niwelety zależy zachować jak w stanie istniejącym.

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy pasa drogowego.

    - Zakres robót i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

- Wycinka krzaków wraz z wywozem i utylizacją; wg obmiaru

Ilość jednostek: 660 m2

- Odtworzenie rowu wraz z wywozem i utylizacją urobku ; wg obmiar

Ilość jednostek: 265 mb

- Wykonanie korytek ściekowych betonowych z elementów prefabrykowanych ; wg obmiaru

Ilość jednostek : 120 m

- Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania DW 641/DW 234

Obmiar : 200 m2

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/ m2 ; wg obmiaru Ilość jednostek: 11 165 m2

- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 0,5 kg/ m2 ;  wg obmiaru

Ilość jednostek: 11 165m2

- Ułożenie warstwy wyrównawczej ( profilowej )  z betonu asfaltowego AC 11 W  na gr. 3 cm dla ruchu KR  3-4 ;

Ilość jednostek : 11 165 m2

- Odnowa nawierzchni  bitumicznej – wykonanie   nakładki z betonu asfaltowego AC 11 S na gr. 4 cm dla ruchu KR  3-4 ;

Ilość jednostek : 11 165  m2

- Umocnienie   poboczy  gruntowych  mieszanką kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie  0-31,5  do wys.  10 cm , po zagęszczeniu,  obmiar- 2070  m x 2 str. x 0,75 m – 3105  m2  ;

Ilość jednostek : 3105 m2

- Wykonanie  ( odtworzenie ) oznakowania  poziomego cienkowarstwowego  na  nawierzchni  remontu    w zakresie  linii krawędziowych:  P-7c, P-7d.

Linia  P-7c  – (300 m )  x  0,06 = 18 m2

Linia  P-7d -  (3840 m)  x  0,12 =  460,8  m2

Powierzchnia  malowania  478,8  m2  →  przyjęto  480  m2

Ilość  jednostek -  480  m2

    - Ochrona środowiska i prace zabezpieczające.

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu.

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych terenach zielonych. 
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie.

    - Urządzenia towarzyszące.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robót budowlanych) na jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie.

    - Pozostałe informacje.

Termin  wykonania robót -  zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard Gdański (tel. 58/ 562 69 70  ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót w celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiającego oznakowania robót.